| Podstawy automatyki-lab. Materiały dydaktyczne |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr ćwiczenia: 4 | Temat: Badanie właściwości regulatorów liniowych |  |
| Grupa: | Imię i nazwisko: | Data: |

1. Cel ćwiczenia:

Celem ćwiczenia jest wyznaczenie charakterystyk czasowych regulatora liniowego PID. Należy przebadać wpływ parametrów charakteryzujących poszczególne elementy regulatora na jego własności dynamiczne.

2. Przebieg ćwiczeniach

- Zbudować model symulacyjny umożliwiający badanie regulatora wg instrukcji. Zbudować dwa ‘bliźniacze’ Schematy, k których jedn będzie stałym układem odniesienia a drugi będzie układem badanym.

- Ustawić parametry symulacji tak aby uzyskać czytelne wykresy.

- Wprowadzać odpowiednie zmiany w układzie badanym.

- Przeprowadzić symulacje uzyskując na jednym wykresie charakterystyki badanego regulatora oraz regulatora odniesienia dla różnych wartości wybranych parametrów wg instrukcji.

- Model symulacyjny oraz uzyskane charakterystyki wstawić w odpowiednich miejscach do sprawozdania (wg szablonu)

- Przeanalizować/opisać uzyskane charakterystyki, szczególnie wpływ badanego parametru

Schemat symulacyjny układu:

1. Regulator typu P,

| Opis matematyczny | Parametry regulatora odniesienia | Parametry regulatora badanego |
| --- | --- | --- |
|  | Kr=1 | Kr=1 |
|  | T=1 | T=1 |
|  | Ti=1 | Ti=1 (0 w liczniku) |
|  | Td=1 | Td=0 |

Uzyskane charakterystyki i opis:

2. Regulator typu PI,

| Opis matematyczny | Parametry regulatora odniesienia | Parametry regulatora badanego |
| --- | --- | --- |
|  | Kr=1 | Kr=1 |
|  | T=1 | T=1 |
|  | Ti=1 | Ti=1 |
|  | Td=1 | Td=0 |

Uzyskane charakterystyki i opis:

3. Regulator typu PD,

| Opis matematyczny | Parametry regulatora odniesienia | Parametry regulatora badanego |
| --- | --- | --- |
|  | Kr=1 | Kr=1 |
|  | T=1 | T=1 |
|  | Ti=1 | Ti=1 (0 w liczniku) |
|  | Td=1 | Td=1 |

Uzyskane charakterystyki i opis:

4. Parametr Kr,

| Opis matematyczny | Parametry regulatora odniesienia | Parametry regulatora badanego |
| --- | --- | --- |
|  | Kr=1 | Kr=3 |
|  | T=1 | T=1 |
|  | Ti=1 | Ti=1 |
|  | Td=1 | Td=1 |

Uzyskane charakterystyki i opis:

5. Parametr T,

| Opis matematyczny | Parametry regulatora odniesienia | Parametry regulatora badanego |
| --- | --- | --- |
|  | Kr=1 | Kr=1 |
|  | T=1 | T=3 |
|  | Ti=1 | Ti=1 |
|  | Td=1 | Td=1 |

Uzyskane charakterystyki i opis:

6. Parametr Ti,

| Opis matematyczny | Parametry regulatora odniesienia | Parametry regulatora badanego |
| --- | --- | --- |
|  | Kr=1 | Kr=1 |
|  | T=1 | T=1 |
|  | Ti=1 | Ti=3 |
|  | Td=1 | Td=1 |

Uzyskane charakterystyki i opis:

7. Parametr Td,

| Opis matematyczny | Parametry regulatora odniesienia | Parametry regulatora badanego |
| --- | --- | --- |
|  | Kr=1 | Kr=1 |
|  | T=1 | T=1 |
|  | Ti=1 | Ti=1 |
|  | Td=1 | Td=3 |

Uzyskane charakterystyki i opis: